# VEDLIKEHOLDSGUIDE – OLJET HELTRE EIK

Praktisk veiledning for daglig bruk og langtidspleie

## 1. Introduksjon

Et oljet heltre eikegulv er et naturprodukt som utvikler karakter og dybde over tid. Riktig vedlikehold er avgjørende for å bevare gløden, beskytte overflaten og sikre lang levetid. Denne guiden viser hvordan du tar vare på gulvet i hverdagen – enkelt, effektivt og trygt.

# 2. Daglig vedlikehold

### Tørr rengjøring

Dette er den viktigste rutinen for å holde gulvet pent.

- Bruk tørrmopp eller støvsuger med børstemunnstykke

- Fjern sand og grus umiddelbart

- Unngå harde munnstykker som kan ripe overflaten

Hvorfor: Små partikler fungerer som sandpapir og sliter på oljen.

# 3. Ukentlig rengjøring

### Vask med vann, eller oljesåpe

Bruk en mild, oljebasert såpe beregnet for oljede gulv eksempelvis Vask og Pleie 8016 fra Osmo eller Universal Soap fra Rubio Monocoat

- Bland såpen etter produsentens anbefaling

- Bruk godt oppvridd mopp – minimalt med vann

- Vask i treets lengderetning

- Ikke bruk mikrofiber (sliter på oljen)

- Ikke bruk Jif våtmopp på oljede gulv

Tips: Et oljet gulv skal aldri “skures”. Det skal vaskes skånsomt.

# 4. Månedlig / periodisk vedlikehold

### Vedlikeholds olje

Når gulvet begynner å se tørt, matt eller grått ut, trenger det olje.

Slik gjør du:

- Rengjør gulvet grundig

- Påfør et tynt lag vedlikeholds olje på helt tørt gulv

- Maser oljen inn med pad eller klut

- Tørk av overskudd etter 10–15 minutter

- La gulvet tørke i henhold til produktets anbefalinger

Hvor ofte:

- Normalt bruk: hver 6.–12. måned

- Høy trafikk: hver 3.–6. måned

- Kjøkken og inngangssoner: etter behov

# 5. Flekkfjerning

### Vanlige flekker

- Vannmerker: tørk umiddelbart, punktolje eventuelt

- Fettflekker: bruk flekkfjerner for oljet tre

- Sorte merker fra sko: mild tresåpe eller viskelær

- Riper: punktreparasjon med olje

### Dype riper

Kan slipes lokalt og oljes på nytt – en av fordelene med heltre.

# 6. Hoved behandling

En full behandling gir gulvet nytt liv.

Prosedyre:

- Grundig rengjøring

- Eventuell lett sliping med fin pad

- Påføring av ny olje

- Tørk av overskudd

- La gulvet herde i anbefalt tid

Husk at regelmessig vedlikehold som bruk av olje såpe ved vasking forlenger levetiden på overflatebehandlingen vesentlig.

# 7. Viktige forholdsregler

For å unngå skader og unødvendig slitasje:

- Ikke bruk grønnsåpe, salmiakk, klor eller sterke rengjøringsmidler

- Unngå dampvasker

- Ikke bruk mikrofiber til daglig vask

- Bruk møbelknotter på alle møbler

- Unngå vannsøl og våte tepper

- Hold inneklimaet stabilt: 30–60 % RF

- Bruk dørmatter ved inngangspartier

# 8. Inneklima og sesongvariasjoner

Tre er levende og vil bevege seg med årstidene.

- Lav RF om vinteren → små sprekker kan oppstå

- Høy RF om sommeren → gulvet kan svelle

- Bruk luftfukter eller avfukter ved behov

Dette er normalt og ikke en feil ved produktet.

# 9. Når bør du kontakte fagperson?

- Store vannskader

- Kraftige misfarginger

- Dype hakk som krever sliping

- Ønske om full overflatefornyelse

En profesjonell behandling vil forlenge gulvets levetid betydelig.